ESP32-MultiSwitch V2

Projektbeschreibung

Version 2.00  ·  8-Kanal RC-Schalter für ESP32 mit CRSF/SBUS und Web-Konfiguration

Autor: PiperPilot

# 1. Überblick

ESP32-MultiSwitch ist ein RC-gesteuerter 8-Kanal-Schalter/PWM-Ausgabemodul auf Basis eines ESP32. Es empfängt Schaltbefehle wahlweise über CRSF (ExpressLRS/TBS CrossFire, bidirektional) oder über das SBUS-Protokollfamilie-Signal verschiedener RC-Systeme (FrSky, FlySky, ELRS normiert, HoTT) und steuert darüber acht digitale bzw. PWM-fähige Ausgänge (Licht, Blinker, Servos, Relais o. ä.). Die gesamte Konfiguration erfolgt über eine im Modul integrierte Weboberfläche (WLAN-Access-Point) – es wird kein SD-Karten-Slot benötigt oder verwendet.

Das Projekt basiert auf ESP32-SBus-Switch 0.6 (Ziege-One / Der RC-Modellbauer); die CRSF-Anbindung wurde aus ESP32-RC-Sound 0.43 übernommen. Seither wurde das Projekt schrittweise erweitert und ist inzwischen Teil einer Modul-Familie: Es teilt sich Diagnose-, Robustheits- und WLAN-Bausteine mit dem separaten Soundmodul-Projekt (ESP32-RC-Sound V7), von dem in v2.00 mehrere Verbesserungen übertragen wurden (siehe Abschnitt 9).

## Kernfunktionen

- 8 unabhängige Ausgänge: digital ein/aus, PWM (Festwert oder proportional per MWprop), 12 vordefinierte Blink-Modi

- RC-Eingang wahlweise CRSF (bidirektional, mit CRSF-/Lua-Konfigurationsmenü am Sender) oder SBUS-basiert (FrSky, FlySky, ELRS normiert, HoTT)

- WM-Multiswitch-Protokoll (Realm 0xA1) für Multi-Device-Betrieb: mehrere Module am selben Empfänger, jedes mit eigener Modul-Adresse

- Vollständige Konfiguration über integrierte Weboberfläche (WLAN-Access-Point), kein Seriell-Terminal nötig

- Persistente Speicherung aller Einstellungen im NVS-Flash (Preferences-API), debounced (gebündeltes Schreiben)

- Status-LED signalisiert Verbindungszustand

Neu in v2.00: CRSF-Diagnosezähler im Web-Debug-Tab, robustere CRSF-Frame-Verarbeitung, WLAN-Auto-Failsafe bei Signalverlust, manueller WLAN-Sofort-Schalter, Konfiguration exportieren/importieren als Browser-Download (JSON) sowie Firmware-Update per WLAN (OTA) – alles rein web-/WLAN-basiert, siehe Abschnitt 9.

# 2. Hardware-Voraussetzungen

Board: ESP32 (Arduino-Framework). Ein Ausgang je GPIO, PWM über die LEDC-Peripherie. Der WLAN-Access-Point kann beim Booten über einen Pegel an GPIO 13 aktiviert werden oder ab v2.00 zusätzlich jederzeit per Weboberfläche bzw. Auto-Failsafe.

## Pin-Belegung

| GPIO | Funktion |
| --- | --- |
| 13 | WiFi-Pin – LOW beim Booten = Access Point aktiv (ab v2.00 zusätzlich per Web oder Auto-Failsafe zur Laufzeit möglich) |
| 16 | SBUS RX / CRSF RX |
| 17 | CRSF TX (nur aktiv bei RC-System = CRSF) |
| 18 | Ausgang 1 |
| 19 | Ausgang 2 |
| 21 | Ausgang 3 |
| 22 | Ausgang 4 |
| 23 | Ausgang 5 |
| 25 | Ausgang 6 |
| 26 | Ausgang 7 |
| 27 | Ausgang 8 |
| 2 | Status-LED (AUS = kein Signal, Blinken = verbunden) |

## RC-Systeme

| Wert | System | Übertragungsart |
| --- | --- | --- |
| 0 | FrSky | SBUS |
| 1 | FlySky | SBUS |
| 2 | ELRS normiert | SBUS |
| 3 | HoTT | SBUS |
| 4 | CRSF (ExpressLRS / TBS CrossFire) | bidirektional, eigener Serial-Port (RX/TX) |

## Bibliotheken

- Bolder Flight Systems SBUS 8.1.4 – für RC-System 0–3 (SBUS-Familie)

- CRSF_ESP32 (Ziege-One, https://github.com/Ziege-One/CRSF_ESP32) – für RC-System 4 (CRSF)

# 3. Architektur

## Multi-Device-Adressierung (CRSF)

Damit mehrere CRSF-Konfigurationsgeräte am selben Empfänger (z. B. ein MultiSwitch und ein Soundmodul) nicht kollidieren, verwendet jedes Modul eine aus seiner Modul-Adresse abgeleitete eigene CRSF-Geräteadresse:

- CRSF-Geräteadresse = 0xC0 + Modul-Adresse (statt fest 0xC8), einstellbar über "Switch Addr" (Web-UI und Lua-Menü, Wertebereich 0–20)

- Ping-Answer-Zeitslot: Slot = (Adresse − 0xC0) × 2, Verzögerung = Slot × CRSF-Slot-Zeit – verhindert, dass sich die DEVICE_INFO-Antworten mehrerer Module auf dem Downlink überlagern

Voraussetzung für den Multi-Device-Betrieb: unterschiedliche Modul-Adressen je Gerät und ein Empfänger mit ExpressLRS ab Version 4.x.

## WM-Multiswitch-Protokoll

Schaltbefehle für den Einzelkanal-/Multiswitch-Modus werden über CRSF-COMMAND-Frames mit Realm 0xA1 ("Multiswitch") übertragen und broadcast-adressiert gesendet; die Filterung nach dem Zielmodul erfolgt auf Nutzlast-Ebene über die Modul-Adresse (nicht über die CRSF-Zieladresse des Frames):

| Befehl | Code | Funktion |
| --- | --- | --- |
| MWset | 0x01 | Setzt den Schaltzustand für ein einzelnes adressiertes Modul (1 Byte Zustand) |
| MWprop | 0x02 | Proportionalwert (Duty 0–100 %) für einen PWM-Ausgang eines adressierten Moduls – Basis für MWprop-Ausgänge |
| MWset4 | 0x07 | Setzt den Schaltzustand (16 Bit, 2 Bit je Ausgang) für ein adressiertes Modul |
| MWset4m | 0x09 | Wie MWset4, aber für bis zu 7 Module gleichzeitig in einem Frame |

MWprop wurde erstmals in v0.14 eingeführt und erlaubt es, einzelne Ausgänge proportional (z. B. über einen Analog-/Fader-Kanal am Sender) statt nur ein/aus anzusteuern.

## CRSF-Diagnose-Zähler

Sechs laufende Zähler in der CRSF-Empfangsklasse machen den Funkzustand ohne Seriell-Monitor sichtbar und werden im Debug-Tab der Weboberfläche live angezeigt:

- Empfangene Rohbytes

- Gültige Frames (bestandene CRC-Prüfung)

- CRC-Fehler (gesammelt, Meldung höchstens alle 2 s statt pro Fehler)

- Empfangene DEVICE_PING-Anfragen

- Empfangene PARAMETER_READ-Anfragen

- Empfangene PARAMETER_WRITE-Anfragen

Der Signalverlust-Zustand (BUS_OK) wird bei CRSF direkt an den Zähler für gültige Frames gekoppelt statt – wie zuvor – an einen Kanalwert größer 0, da ein Kanalwert von 0 legitim ist und daher kein zuverlässiger Nachweis für einen frischen Frame war.

# 4. Funktionen im Detail

## 4.1 Ausgänge konfigurieren

Jeder der acht Ausgänge wird unabhängig konfiguriert (Web-Tab "Ausgänge" oder CRSF-/Lua-Menü am Sender):

- Kanal-Quelle: Einzelkanal (ein Bit aus dem WM-Schaltzustand), Kanal_L oder Kanal_H (High-/Low-Nibble-Zuordnung des empfangenen RC-Kanalworts)

- Blink-Modus: Dauerlicht oder Blinken mit frei einstellbarer AN-/AUS-Zeit (in 10-ms-Schritten, 10–2500 ms); 12 vordefinierte Presets in blink_presets.h, z. B. Blink 500 ms/500 ms, Blitz-Modi mit kurzem Blitz/langer Pause, SOS-Modus

- PWM-Quelle: Festwert (0–255, per Schieberegler) oder – nur bei CRSF – MWprop (Kanal = Ausgangsnummer, automatisch proportional über den Sender gesteuert)

- Name (bis 16 Zeichen) und manuelles Ein-/Ausschalten mit Override/Freigabe direkt über die Übersichtsseite

## 4.2 CRSF-Diagnose im Debug-Tab

Der Web-Debug-Tab zeigt neben dem laufenden Status auch die in Abschnitt 3 beschriebenen sechs CRSF-Zähler sowie die aktuellen MWprop-Kanalwerte – nützlich zur Fehlersuche direkt vor Ort, ohne USB-Kabel und Seriell-Monitor.

## 4.3 WLAN-Steuerung: manueller Schalter & Auto-Failsafe

Neu in v2.00: beide Funktionen sind neu in v2.00.

Bisher ließ sich der Access Point nur beim Booten über den Pegel an GPIO 13 aktivieren. Ab v2.00 gibt es zusätzlich:

- Manueller Schalter (WiFi-Tab): Access Point sofort ein-/ausschalten, ohne Neustart des Moduls (POST /api/wifi)

- WLAN-Auto-Failsafe (Default AUS): schaltet den Access Point automatisch ein, wenn über eine einstellbare Zeit (5–240 s, Default 60 s) kein gültiges RC-Signal anliegt – z. B. wenn kein Sender gebunden ist oder der Empfänger fehlt. Schaltet nie automatisch wieder aus.

Auto-Failsafe ist bewusst opt-in (Default AUS), damit ein Firmware-Update auf v2.00 das bisherige Verhalten bestehender Installationen nicht verändert.

Fix (nach erstem Test): Der WLAN-Initialisierungscode rief den Start des Webservers bisher unabhängig vom Access-Point-Status auf, ohne den WiFi-Treiber vorher zu initialisieren. War der Access Point beim Booten nicht aktiv, fehlten dessen interne FreeRTOS-Queues und es kam zum sofortigen Absturz mit Bootloop. Behoben durch eine zusätzliche Treiber-Initialisierung am Anfang der WLAN-Startroutine – der Access Point selbst bleibt davon unberührt und startet weiterhin nur über GPIO 13, den manuellen Schalter oder Auto-Failsafe.

## 4.4 Konfiguration sichern & wiederherstellen

Neu in v2.00: Export/Import ist neu in v2.00.

Da das MultiSwitch – anders als das Soundmodul – über keinen SD-Karten-Slot verfügt, erfolgt die Sicherung rein im Browser: "Als Datei exportieren" erzeugt eine JSON-Datei mit allen 8 Ausgangskonfigurationen und den globalen Einstellungen als Browser-Download; "Aus Datei importieren" liest eine solche Datei wieder ein. Der Import fragt vor dem Überschreiben – auch der WLAN-Zugangsdaten – ausdrücklich nach Bestätigung.

## 4.5 Firmware-Update per WLAN (OTA)

Neu in v2.00: Firmware-Update per WLAN (OTA) ist neu in v2.00.

Im WiFi-Tab lässt sich eine mit der Arduino-IDE gebaute .bin-Datei direkt im Browser hochladen (POST /api/otaupdate). Die neue Firmware landet dabei in einem zweiten, aktuell inaktiven App-Segment im Flash – das bisher laufende Programm bleibt währenddessen unverändert aktiv. Schlägt der Upload fehl oder wird er abgebrochen, bootet das Modul unverändert mit der bisherigen Firmware weiter (kein Bricking-Risiko). Für spätere Updates ist damit kein Ausbauen und USB-Flashen mehr nötig.

Voraussetzung: einmalig ein OTA-fähiges Partitionsschema per USB flashen (Arduino IDE → Werkzeuge → Partition Scheme → ein Schema mit "OTA" im Namen, z. B. "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)", danach einmal ganz normal per USB hochladen). Ohne diesen einmaligen Schritt schlägt Update.begin() fehl, da kein zweites App-Segment existiert.

Erfahrung aus dem Soundmodul-Projekt: Wiederholt fehlgeschlagene OTA-Uploads ließen sich dort auf Spannungseinbrüche beim Flash-Schreiben zurückführen, wenn das Modul nur über USB versorgt wurde – ein dadurch ausgelöster Reset bricht den Upload mittendrin ab (alte Firmware bleibt dabei unangetastet). Update daher möglichst bei über ESC/Akku bestromtem Modul durchführen, nicht nur über USB.

# 5. Weboberfläche

IP-Adresse im Access-Point-Modus: 192.168.1.1 (Standard, konfigurierbar). SSID: MultiSwitch, Passwort: 123456789 (Standard, sollte nach Inbetriebnahme geändert werden).

| Tab | Inhalt |
| --- | --- |
| Übersicht | Kachel-Ansicht aller 8 Ausgänge mit Zustand, Schnellschaltung, "Alle freigeben"; bei aktivem RC-Signal zusätzlich die rohen RC-Kanalwerte |
| Ausgänge | Detailkonfiguration je Ausgang: Kanal-Quelle, Blink-Zeiten, PWM-Quelle, Name, manuelles Schalten/Freigeben (siehe 4.1) |
| RC-System | Auswahl RC-Protokoll, bei SBUS zusätzlich Einkanal-Kanal und Einkanal-Modus, bei CRSF die Modul-Adresse |
| WiFi | Access-Point-Zugangsdaten (SSID, Passwort, Gerätename, IP), WLAN jetzt ein-/ausschalten und Auto-Failsafe (NEU v2.00), Konfiguration exportieren/importieren (NEU v2.00), Firmware-Update (OTA, NEU v2.00), Werkseinstellungen zurücksetzen |
| Debug | Live-Status, CRSF-Diagnosezähler (NEU v2.00), MWprop-Kanalwerte |

# 6. CRSF-/Lua-Menü am Sender

Bei RC-System CRSF stellt das Modul sein Konfigurationsmenü zusätzlich direkt am Sender über das CRSF-Parameter-/Lua-Menüsystem bereit (Ordner "Global" plus ein Unterordner je Ausgang):

| Bereich | Parameter | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| – | Version | Info-Feld mit der Firmware-Version |
| Global | Switch Addr | Modul-Adresse (0–20), siehe Abschnitt 3 |
| Global | CRSF Kanal | CRSF-Kanal für den Einkanal-Modus (0–15) |
| Ausgang 1–8 | Ausgang-Quelle | Einzelkanal / Kanal_L / Kanal_H |
| Ausgang 1–8 | Bit Nr. / RC-Kanal Nr. | abhängig von der Ausgang-Quelle: Bit-Nummer (1–8) oder RC-Kanal-Nummer (1–16) |
| Ausgang 1–8 | Blink | Dauerlicht / Blinken |
| Ausgang 1–8 | Blink AN / Blink AUS | AN- bzw. AUS-Zeit in 10-ms-Schritten (1–250) |
| Ausgang 1–8 | PWM Modus | Festwert / MWprop (Kanal = Ausgangsnummer) |
| Ausgang 1–8 | PWM Wert | Festwert 0–255, oder Info-Anzeige des zugeordneten MWprop-Kanals |
| Ausgang 1–8 | Test | Aus / Ein – Testschaltung direkt aus dem Sendermenü |

Das Info-Feld "Version" im Lua-Menü zeigt derzeit noch den Text "v1.42 ESP32" (im Code fest hinterlegt) und wurde beim Versionssprung auf v2.00 nicht mitgezogen – rein kosmetisch, ohne Funktionsauswirkung.

# 7. Installation

## Voraussetzungen

- Arduino IDE mit installiertem ESP32-Board-Paket

- Bibliothek "Bolder Flight Systems SBUS" (Version 8.1.4) über den Bibliotheksverwalter

- Bibliothek CRSF_ESP32 (Ziege-One) manuell installieren: https://github.com/Ziege-One/CRSF_ESP32

## Schritte

- 1. Projektordner (MultiSwitch_ESP32.ino und alle .h-Dateien) in einem gemeinsamen Ordner ablegen

- 2. Passendes ESP32-Board in der Arduino IDE auswählen und den Sketch öffnen

- 3. Sketch kompilieren und auf das Modul hochladen

- 4. Beim ersten Start Access Point aktivieren (GPIO 13 auf LOW beim Booten) und sich mit SSID "MultiSwitch" verbinden

- 5. Weboberfläche unter 192.168.1.1 öffnen, RC-System und Ausgänge passend zum Modell konfigurieren

Die Dateien eeprom_esp32.h, hal_esp32.h und output_ctrl.h sind Rest eines nicht gemergten Refactoring-Versuchs Richtung objektorientierter HAL-Architektur und werden vom Sketch nicht eingebunden (kein #include). Sie sind seit v2.00 im Dateikopf jeweils deutlich als "NICHT VERWENDET / ARCHIV" gekennzeichnet, damit das nicht zu Verwirrung führt, wurden aber bewusst nicht gelöscht, um die bisherige Historie nicht zu verlieren.

# 8. API-Endpunkte

| Methode | Pfad | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/status | Aktueller Status: Ausgänge, RC-Kanäle, MWprop-Werte, CRSF-Diagnose, AP-Status |
| GET/POST | /api/config | Konfiguration lesen/schreiben, inkl. WLAN-Auto-Failsafe |
| POST | /api/switch | Ausgang manuell schalten oder freigeben |
| POST | /api/output | Ausgangskonfiguration: Kanal, PWM, Blink-Modus, Name |
| POST | /api/wifi | Access Point sofort ein-/ausschalten, ohne Neustart (NEU v2.00) |
| POST | /api/save | Konfiguration sofort auf Flash schreiben, ohne Neustart (NEU v2.00) |
| POST | /api/otaupdate | Firmware-Update per WLAN hochladen (multipart/form-data, .bin-Datei) – startet das Modul bei Erfolg neu (NEU v2.00) |
| POST | /api/reset | Werkseinstellungen wiederherstellen |
| POST | /api/restart | Neustart (nach Sichern) |

# 9. Übertragen aus dem Soundmodul-Projekt (v2.00)

Diese Version übernimmt mehrere seit v1.42 im Soundmodul-Projekt (ESP32-RC-Sound v7) gesammelte CRSF-Robustheits-Fixes sowie zwei neue, rein web-/WLAN-basierte Funktionen:

- CRSF-Diagnose-Zähler und BUS_OK-Fix (siehe Abschnitt 3)

- CRC-Fehler-Throttling (siehe Abschnitt 3)

- updateDevice_Info() abgesichert gegen zu kurze/kaputte DEVICE_INFO-Frames (signed-Rechnung statt möglichem Unsigned-Unterlauf)

- Zieladressen-Prüfung bei CRSF_FRAMETYPE_COMMAND, analog zu PING/PARAMETER_READ/WRITE, mit Broadcast-Ausnahme fürs WM-Protokoll

- Konfiguration exportieren/importieren als Browser-JSON (siehe 4.4)

- WLAN-Auto-Failsafe und manueller WLAN-Schalter (siehe 4.3)

- Archiv-Kennzeichnung der drei ungenutzten Header-Dateien (siehe Abschnitt 7)

- Firmware-Update per WLAN (OTA), siehe Abschnitt 4.5

Bewusst nicht übertragen: Sound-, GPS- und S.Port-Telemetrie-Funktionen sowie das Port-B/C-Rollenmodell des Soundmoduls (dort Hardware-spezifisch, ohne Bezug zum MultiSwitch) sowie das SD-Karten-Backup des Soundmoduls (das MultiSwitch besitzt keinen SD-Slot – dafür die reine Browser-Export/Import-Lösung, siehe 4.4).

# 10. Fehlerbehebung

| Symptom | Mögliche Ursache / Prüfung |
| --- | --- |
| Status-LED bleibt aus | Kein RC-Signal am RX-Pin (GPIO 16); RC-System-Auswahl passend zum Sender/Empfänger prüfen |
| Kein Zugriff auf 192.168.1.1 | Access Point nicht aktiv – GPIO 13 beim Booten auf LOW, oder Auto-Failsafe/manuellen Schalter nutzen (ab v2.00) |
| Ausgänge reagieren nicht bei CRSF | CRSF-Diagnose im Debug-Tab prüfen: steigen "gültige Frames"? Modul-Adresse am Sender und im Web-UI/Lua-Menü müssen übereinstimmen |
| Häufige CRC-Fehler im Debug-Tab | Funkstörung oder instabile Verkabelung zwischen Empfänger und Modul; Zähler wird seit v2.00 gesammelt (max. alle 2 s) statt den Loop zu blockieren |
| Mehrere Module am selben Empfänger stören sich | Unterschiedliche Modul-Adressen je Gerät vergeben (siehe Abschnitt 3); ExpressLRS-Empfänger ab Version 4.x erforderlich |

# 11. Versionshistorie (Kurzreferenz)

| Version | Wesentliche Änderungen |
| --- | --- |
| 0.14 | MWprop-Unterstützung aus ESP32-RC-Sound übernommen (proportionale PWM-Ausgänge über CRSF-Kanal); CRSF-Einkanal-Timeout auf 2000 ms erhöht; nvsSave() nur bei tatsächlicher Änderung |
| 1.4 | Konfigurierbarer Gerätename (TBS Agent / Lua-Menü) |
| 1.41 | CRSF-Parser-Fix (doppeltes CRC-Byte entfernt), CRSF-Init-Fix, send_command() korrekt als Klassenmethode, robustere Web-API (JSON-Escaping/Validierung), NVS-Schreib-Debounce mit Flush vor Neustart |
| 1.42 | Eindeutige CRSF-Geräteadresse je Modul (0xC0 + Modul-Adresse) und Ping-Answer-Zeitslot für Multi-Device-Betrieb am selben Empfänger (siehe Abschnitt 3) |
| 2.00 | CRSF-Diagnosezähler, BUS_OK-Fix, CRC-Fehler-Throttling, DEVICE_INFO-Absicherung, Zieladressen-Prüfung bei COMMAND-Frames, Konfiguration exportieren/importieren, WLAN-Auto-Failsafe und manueller WLAN-Schalter, Firmware-Update per WLAN (OTA), Archiv-Kennzeichnung ungenutzter Header (siehe Abschnitt 9) |

Ältere Zwischenversionen vor v0.14 sind im Projekt nicht durchgängig dokumentiert und daher hier nicht aufgeführt.