# ESP32-MultiSwitch TXRX

Projektbeschreibung, Stand 16.10.2026, Firmware v3.12

# 1. Überblick

RC-gesteuerter 8-Kanal-Schalter für ESP32. Das Modul empfängt Schaltbefehle über CRSF (ExpressLRS/TBS Crossfire, bidirektional) oder über SBUS (FrSky, FlySky, ELRS normiert, HoTT) und steuert acht Ausgänge für Licht, Blinker, Relais oder PWM-Verbraucher. Konfiguriert wird über eine eingebaute Weboberfläche (eigener WLAN-Access-Point) und, bei CRSF, zusätzlich über das Lua-Parametermenü am Sender.

Die V3-Linie ist ein eigenständiges Projekt, abgezweigt von v2.02. Die Linie v2.xx (Ordner MultiSwitch_ESP32) bleibt unverändert und hat eine eigene Projektbeschreibung.

Diese Variante ist firmwareseitig identisch mit MultiSwitch_ESP32_V3, verwendet aber die Ausgangs-Pinbelegung der Platine Multiswitch_TXRX (ESP32 + ULN2803A). Nicht auf der alten Platine mit Ausgängen an GPIO 18–27 verwenden.

# 2. Funktionen

8 Ausgänge: Ein/Aus, PWM (Festwert oder proportional über MWprop), 12 Blink-Modi

RC-Eingang CRSF (bidirektional, mit Lua-Menü) oder SBUS-Familie

WM-Multiswitch-Protokoll (Realm 0xA1): mehrere Module am selben Empfänger, je mit eigener Modul-Adresse

MKan1/MKan2: zwei zusätzliche 8-Bit-Kanalquellen (CRSF-Gruppenadresse oder SBUS-Kanal), zusammen 24 statt 8 Schaltbits

Bis zu 3 Konfigurationen je Ausgang (Kanalquelle, Blink-Timing, PWM), Priorität Konfig 1 > 2 > 3; nur in der Web-UI einstellbar

WLAN-Auto-Failsafe, Schalter „WLAN dauerhaft aktiv“, manueller Sofort-Schalter

Konfiguration exportieren/importieren als JSON-Datei im Browser

Firmware-Update per WLAN (OTA), ohne Ausbau

CRSF-Diagnosezähler im Debug-Tab der Web-UI

# 3. Hardware

Board: ESP32 (Arduino-Framework). Ein Ausgang je GPIO, PWM über die LEDC-Peripherie. Treiber ULN2803A auf der Platine Multiswitch_TXRX.

| GPIO | Funktion |
| --- | --- |
| 13 | WLAN-Pin (LOW beim Booten = Access Point) |
| 16 | SBUS RX / CRSF RX |
| 17 | CRSF TX |
| 2 | Status-LED |
| 27 | Ausgang 1 |
| 25 | Ausgang 2 |
| 5 | Ausgang 3 (Strapping-Pin, Boot prüfen) |
| 23 | Ausgang 4 |
| 19 | Ausgang 5 |
| 18 | Ausgang 6 |
| 26 | Ausgang 7 |
| 33 | Ausgang 8 |

Auf J4 liegen die Ausgänge 5–8 nicht in Reihenfolge: O5 → Pin 13, O6 → 11, O7 → 9, O8 → 15 (ungerade Pins = Ausgang, gerade = GND).

## RC-Systeme

| Wert | System |
| --- | --- |
| 0 | FrSky (SBUS) |
| 1 | FlySky (SBUS) |
| 2 | ELRS normiert (SBUS) |
| 3 | HoTT (SBUS) |
| 4 | CRSF (ELRS/TBS), bidirektional |

# 4. Architektur

CRSF-Geräteadresse = 0xC0 + Modul-Adresse; Antwort auf den Broadcast-Ping im eigenen Zeitschlitz (Slot = (Adresse − 0xC0) × 2). Voraussetzung für mehrere Module: ExpressLRS ab 4.x.

Schaltbefehle als CRSF-COMMAND-Frames (Realm 0xA1), Broadcast; das Zielmodul filtert über die Modul-Adresse in der Nutzlast.

Einstellungen im NVS-Flash (Preferences), gebündelt gespeichert (Debounce). Neue Schlüssel werden beim ersten Start automatisch mit „nicht verwendet“ angelegt, ältere Konfigurationen bleiben erhalten.

Web-UI als PROGMEM-Seite (webui.h), REST-API unter /api/… (Status, Konfiguration, Ausgänge, WLAN, OTA).

# 5. Bedienung

Access Point: SSID „MultiSwitch“, Passwort „123456789“, IP 192.168.1.1

AP einschalten: GPIO 13 beim Booten auf GND, Auto-Failsafe, „WLAN dauerhaft aktiv“ oder Lua-Ordner „WLAN“

MKan-Gruppenadressen und Konfig 2/3 nur in der Web-UI; im Lua-Menü je Ausgang eine Kanalquelle

# 6. Bauen und Flashen

Sketch-Ordner MultiSwitch_ESP32_TXRX in der Arduino IDE öffnen.

Bibliothek Bolder Flight Systems SBUS 8.1.4 installieren (der CRSF-Code liegt als Kopie im Ordner).

Einmalig ein Partitionsschema mit OTA wählen, z. B. „Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)“, und per USB flashen.

Spätere Updates: Sketch → Kompilierte Programmdatei exportieren, die .ino.bin in der Web-UI hochladen. Modul dabei möglichst über Akku/BEC versorgen, nicht nur über USB.

# 7. Versionsstand

| Version | Änderung |
| --- | --- |
| v3.00 | MKan1/MKan2 als zusätzliche Kanalquellen |
| v3.10 | Bis zu 3 Konfigurationen je Ausgang (Web-UI) |
| v3.11 | Variante TXRX: Pinbelegung der Platine Multiswitch_TXRX |
| v3.12 | Fix CRSF „Parameter Version Number“ im DEVICE_INFO-Frame (aus v2.03) |

Laut Martin auf Hardware getestet: v3.10, v3.11 und v3.12.

# 8. Offene Punkte

V3 und TXRX unterscheiden sich nur in Pin-Tabelle und Versionsstring, liegen aber als vollständige Kopie vor.

eeprom_esp32.h und hal_esp32.h sind ungenutzte Reste eines älteren Refactorings.

CRSF-Code soll auf die gemeinsame CRSF-Bibliothek umgestellt werden (Kopie im Projekt).

Kein CI und kein PlatformIO-Build.

GPIO5 (Ausgang 3) ist Strapping-Pin: Startverhalten mit angeschlossener Last prüfen.

# 9. Herkunft

Basis ist ESP32-SBus-Switch 0.6 von Ziege-One (Der RC-Modellbauer), die CRSF-Anbindung stammt aus ESP32-RC-Sound. v2.00 erstellt von PiperPilot, weiterentwickelt von Martin Norden.